Република Србија Аутомна Покрајина Војводина Град Сомбор ГРАДСКА УПРАВА Оделење инспекције и комуналне милиције Број: 344- /201 - XIV Дана: 201 . год. СОМБОР.

КОНТРОЛНА ЛИСТА 5 Контрола коловозне конструкције

ОПШТЕ ПОСТАВКЕ: Општински пут број:. Деоница:; Стационажа:.

| Врсте инспекцијског надзора: ________________ |  | Почетак инспекцијског надзора: Место и датум: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пословно име надзираног субјекта |  |  |  |
| Адреса седишта надзираног субјекта: |  |  |  |
| Поштански број: |  | Место: |  |
| Телефон: | Факс: |  | e/mail |
| Решење АПР /број и датум/ |  |  |  |
| Матични број: |  | ПИБ |  |
| Одговорно лице: Име и презиме:. Назив радног места/функција:. Место и адреса становања :. Телефон:; БЛК: ПУ; ЈМБГ:. |
| Представници надзираног субјекта присутни инспекцијском надзору: |  |  |  |
| Подносилац представке/пријаве: Име и презиме/назив:. Место и адреса становања :. Телефон:; БЛК: ПУ; ЈМБГ:. |

| Питање: | Степен ризика: | Процена нивоа ризика: | Изјашњење надзираног субјекта: |
| --- | --- | --- | --- |
| - Да ли су на коловозу присутне „ударне рупе“? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 2- појава местимичних мањих ударних рупа, Ниво ризика 3- местимична појава осетних ударних рупа; Ниво ризика 4 – ударне рупе су присутне на целој деоници пута . Ниво ризика 5– постоје ударне рупе дубље од 5 цм, које угрожавају безбедност саобраћаја. |  |
| - Да ли извођач не врши редовно крпљење „ударних рупа“? | - Да , ниво ризика 5 број бодова 5 - Не |  |  |
| - Да ли је проценат ручно крпљених површина, заузима више од 10% површине коловоза? | - Да , ниво ризика 3 број бодова 3 - Не |  |  |
| - Да ли су на коловозу присутне мрежасте прслине и пукотине, блоковске пукотине и слична оштећења? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 2- захвата мање од 30% површине коловоза, Ниво ризика 3- захвата више од 30% површине коловоза; Ниво ризика 4 – испадају комади асфалта из прслина. |  |
| - Да ли је отворен подужни спој (шлус) на асфалтним слојевима? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 1- захвата мање од 30% дужине коловоза, Ниво ризика 2- захвата више од 30% коловоза; Ниво ризика 3 – испадају мањи комади асфалта из прслина. Ниво ризика 4- прслине нису заливене адекватни материјалима. |  |
| - Да ли су видна оштећења која се рефлектују из доњих слојева коловозне конструкције? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 2- не проузрокује деформације коловоза; Ниво ризика 3 – проузрокује деформације коловоза. |  |
| - Да ли су на коловозу присутни колотрази? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 1- захвата мање од 30% дужине коловоза а дубина колотрага је мања од 1,2 цм, Ниво ризика 2- захвата више од 30% дужине коловоза а дубина колотрага је мања од 1,2 цм; Ниво ризика 3 – захвата мање од 30% дужине коловоза а дубина колотрага се креће до 5 цм; Ниво ризика 4- захвата више од 30% дужине коловоза а дубина колотрага се креће до 5 цм; Ниво ризика 5- колотрази су местимично дубљи од 5 цм |  |
| - Да ли је већ вршено нивелисање колотрага глодалицом за асфалтне мешавине? | - Да , ниво ризика 4 број бодова 4 - Не |  |  |
| - Да ли се у присутним колотразима, на коловозу, задржава вода за време и после атмосферских падавина? | - Да , ниво ризика 4 број бодова 4 - Не |  |  |
| - Да ли је површина коловоза местимично крпљена машински? (не у пуном профилу) | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 2- захвата мање од 30% дужине коловоза ; Ниво ризика 3 – захвата више мање од 30% дужине коловоза; |  |
| - Да ли је вршено машинско пресвлачење асфалтним слојевима – ојачавање, деоница у пуном профилу, на дужинама мањим од 50м, | - Да , ниво ризика 2 број бодова 2 - Не |  |  |
| - Да ли је коловоз без хабајућег слоја асфалта од АБ ? | - Да , ниво ризика 4 број бодова 4 - Не |  |  |
| - Да ли је присутан ефекат „одношења зрна агрегата“ из хабајућег слоја асфалта? | - Да , ниво ризика 3 број бодова 3 - Не |  |  |
| - Да ли је осетан и видан недостатак коефицијента трења, на контакту пнеуматика и коловоза, на влажном асфалтном коловозу? | - Да , ниво ризика 4 број бодова 4 - Не |  |  |
| - Да ли је хабајући слој асфалта изведен од мешавине са еруптивним минералним материјалима? | - Да , ниво ризика 3 број бодова3 - Не |  |  |
| - Да ли постоје места где видно и осетно, није довољан попречни пад у хоризонталним кривинама? | - Да , ниво ризика 4 број бодова 4 - Не |  |  |
| - Да ли постоје места на коловозу, где попречни или резултујући пад коловоза није усклађен са системом одводњавања пута? | - Да , ниво ризика 3 број бодова 3 - Не |  |  |
| - Да ли за време атмосферских падавина постоје места на којима се задржава вода, на местима која немају видне деформације? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 2- дубина воде је мања од 1,2 цм; Ниво ризика 4 – дубина воде је већа од 1,2 цм; |  |
| - Да ли постоје осетне неравнине на коловозу? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 1- захвата мање од 30% дужине коловоза а дубина неравнина је мања од 1,2 цм, Ниво ризика 2- захвата више од 30% дужине коловоза а дубина неравнина је мања од 1,2 цм; Ниво ризика 3 –местимична дубина неравнина се креће до 5 цм; Ниво ризика 5- неравнине су местимично дубље од 5 цм |  |
| - Да ли је постоје денивелације коловоза у зони прелазних конструкција на путним објектима? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 2- дубина неравнина је мања од 1,2 цм; Ниво ризика 3 –местимична дубина неравнина се креће до 5 цм; Ниво ризика 5- неравнине су местимично дубље од 5 цм |  |
| - Да ли неравнине на коловозу утичу на безбедно одвијање саобраћаја? | - Да , ниво ризика 5 број бодова 5 - Не |  |  |
| - Да ли су на коловозу присутни заостали материјали од зимског одржавања и из путних косина, као и друге нечистоће? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 2- постоје али не угрожавају пут и одводњавање коловоза; Ниво ризика 3- присутан је земљани и други отпадни материјал, који омета одводњавање пута; Ниво ризика 4- нагомилани материјал смањује коефицијент трења на коловозу. Ниво ризика 5- материјал угрожава безбедно одвијање сабраћаја. |  |
| Остварен број бодова: -одговор „ДА“ уз процену нивоа ризика од 1 до 5 и то: Ниво ризика 1 = 1 бод Ниво ризика 2 = 2 бода Ниво ризика 3 = 3 бода Ниво ризика 4 = 4 бода Ниво ризика 5 = бодoва -за одговор „НЕ“ је нулти ниво ризика= 0 бодова; | Остварен број бодова: ______________________ |  |  |
| Степен ризика (број бодова) - 0-17 незнатан, - 18-34 низак, - 35-51 средњи, - 52-68 висок, - 69-86 критичан. | СТЕПЕН РИЗИКА: _______________________________ |  |  |

| Надзирани субјекти 1. _________________________ 2.__________________________ | Инспектор за саобраћај и путеве: ________________________ |
| --- | --- |